## PLAN  URBANISTIC  ZONAL

DENUMIREA INVESTIȚIEI:

PLAN URBANISTIC ZONAL – INTRODUCEREA TERENULUI IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL, COMASARE SI REPARCELARE

AMPLASAMENT:

Loc. Apahida, com. Apahida, jud. Cluj, zona Darauas

CF nr. 68909, Nr.Cad 68909

BENEFICIAR:

MESEȘAN VASILE și asociații

PROIECTANT GENERAL ŞI DE ARHITECTURĂ:

S.C. ATELIER SCHMIDT S.R.L.

Str. Al. Odobescu nr. 3A, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Tel. 0746 209 942

FAZA: PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

PROIECT NR. 36/10/2019

## Borderou:

Piese Scrise:

- Fişa proiectului

- Borderou

- Certificat de urbanism

- Extrase C.F.

- Memoriu de prezentare  P.U.Z.

- Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z.

Piese desenate – P.U.Z.:

U00. Concluzii analiza circulatii

U00-1. Reglementari urbanistice - etapa de dezvoltare 1			 sc.1:	2000

U00-2. Reglementari urbanistice - etapa de dezvoltare 2			 sc.1:	2000

U00-3. Analiza studii geotehnice si retele edilitare

U01. Plan de încadrare în zonă

U02. Situaţia existentă 								sc. 1:   1 000

U03. Reglementări urbanistice 							sc. 1:   1 000

U04. Desfasurata strazii propuse							sc. 1:   1 000

U05. Plan de mobilare urbanistica						sc. 1:   1 000

U06. Proprietatea asupra terenurilor						sc. 1:   1 000

U07. Reglementări edilitare	 						sc. 1:   1 000

U08. Mişcarea parcelelor					 			sc. 1:   1 000

U09. Ilustrari urbanistice

U10. Ilustrari urbanistice

MEMORIU DE PREZENTARE PUZ

1. INTRODUCERE:

1.1. Date de recunoaștere a documentației:

Denumirea lucrării:	PLAN URBANISTIC ZONAL – INTRODUCEREA TERENULUI IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL, COMASARE SI REPARCELARE

Adresa obiectiv:		Loc. Apahida, com. Apahida, jud. Cluj, zona Darauas

Beneficiar:		MESEȘAN VASILE și asociații

Proiectant general:  	S.C. ATELIER SCHMIDT S.R.L.

Str. Al. Odobescu nr. 3A, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Tel. 0746-209942

Data elaborării:		Iunie 2019

Proiect:		36/10/2019 - S.C. ATELIER SCHMIDT S.R.L.

1.2. Obiectul P.U.Z.:

Prezenta documentatie pune bazele elaborarii unui Plan Urbanistic Zonal pentru introducerii in intravilan a zonei studiate in vederea construirii unui ansamblu rezidential, a comasarii si reparcelarii terenului, a realizarii circulatiei vehiculelor si pietonilor, a accesului inspre parcele. Se doreste construirea unor locuinte colective cu regimul de inaltime maxim S/D+P+3E+ER.

Imobilul studiat este situat in extravilanul comunei Apahida, in zona Darauas, avand o suprafata masurata de 26.000 mp. Terenul poate fi identificat prin CF nr. 68909, Nr.Cad 68909.

1.3. Surse documentare:

- Regulamentul General de Urbanism

- Planul Urbanistic General al comunei Apahida

- Regulamentul Local de Urbanism al comunei Apahida

- Ridicare topografică

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII:

2.1. Încadrarea în localitate:

Terenul studiat este situat in extravilanul comunei Apahida, in afara perimetrului de protectie a valorilor istorice si arhitectural-urbanistice. Acesta se afla in partea nord-estica a comunei, in zona Darauas, si este delimitat la nord de un drum pietruit ce porneste din str. I. C. Bratianu, iar la sud, est si vest de terenuri libere de constructii.

Corpul intravilan al comunei Apahida este situat atat in vecinatatea vestica a terenului studiat (corpul principal), cat si in sudul si estul acestuia (DN 16, enclave).

2.2. Evoluţia zonei:

Comuna Apahida, situata in zona metropolinata Cluj-Napoca, aflata intr-o continua dezvoltare, a cunoscut o evolutie demografica semnificativa in ultimii 18 ani, fapt care a dus la o crestere urbanistica. glisand de la o ocupare a teritoriului specific rurala inspre o tipologie cu caracteristici urbane.

2.3. Elemente ale cadrului natural:

Comuna Apahida este situata intr-o zona deluroasa, strabatuta de culoarul Somesului Mic. Terenul studiat in prezenta documentatie este amplasat pe colina aflata in partea estica a localității Apahida.

Zona Apahida (Cluj) se incadreaza in caracteristicile climatice generale specifice tarii noastre, clima temperat continentala moderata, influentata de vecinatatea Muntilor Apuseni. Temperatura medie anuala este de 8.2o C, iar media precipitatiilor anuale este de 663 mm.

2.4. Circulaţia:

Terenul studiat este situat adiacent unui drum neasfaltat ce porneste din strada I. C. Bratianu inspre est. Accesul la terenul studiat se face de pe drumul pietruit, inspre care frontul stradal este de aproximativ 85 m.

2.5. Ocuparea terenurilor:

Terenul aflat în studiu este în prezent neconstruit.

In zona Darauas exista, pe langa locuintele unifamiliale amplasate pe strada I. C. Bratianu, un ansamblu de locuinte colective cu regim de intaltime D+P+2E+R (spre strada Octavian Paler).

2.6.Echiparea edilitară:

In prezent, pe teren nu exista dotari edilitare. Toate retelele edilitare vor fi prelungite din zona strazii I. C. Bratianu.

2.7. Probleme de mediu:

Prevederile referitoare la protecția mediului se păstrează conform Avizului de Mediu obținut de la Agneția pentru Protecția Mediului Cluj și conform legislației în vigoare.

Terenurile incadrate in zona de studiu au categoria de folosinta de terenuri agricole, deci fara surse de poluare semnificativa a mediului.

Interventiile propuse in cadrul terenurilor studiate nu vor prezenta riscuri pentru zonă.

2.8. Opţiuni ale populaţiei:

Pentru prezentul PUZ s-a efectuat procesul de informare și dezbatere publică conform Ordinului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism”, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012.

S-au idenitificat grupurile țintă, părțile potențial interesate, persoane fizice sau juridice, care pot fi afectați de prevederile propuse prin planul de urbansim. S-au amplasat pe teren panouri de identificare a investiției pentru inormarea și consultarea publicului, având menționate datele te contact ale proiectantului și ale Primăriei Apahida la care se pot transmite observații. Procesul s-a desfășurat după următorul calendar:

• etapa pregătitoare-anunţarea intenţiei de elaborare:

1. data publicării anunțului  privind elaborarea PUZ (data afișării pe site-ul instituției);

2. modul de transmitere a anunțului de intenție privind elaborarea PUZ: prin afișarea la sediul primăriei, anunț în presa locală;

3. perioada și modul de primire/ depunere a sugestiilor scrise ale publicului: 15 zile de la data anunțului de intenție prin cereri depuse la registratura primăriei.

• etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare;

• etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare;

• elaborarea propunerii finale, care include toate observațiile avizatorului și care se supune procedurii de transparență decizională.

3 - PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ:

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare:

A fost realizata o ridicare topografica ce a stat la baza prezentului studiu. Ridicarea topografica a ajutat la determinarea corecta a diferentei de nivel de aproximativ 55 m pe care o prezinta terenul, avand o panta generala de 11% (variatii de la 10% la 12%), precum si la gabaritele exacte ale terenului.

Zona este prielnică dezvoltării localității prin mobilarea cu funcțiuni rezidențiale și funcțiuni conexe (sport, comerț pentru locatari, etc.).

Este necesară extinderea rețelelor edilitare în vederea dezvoltării localității.

3.2. Prevederi ale P.U.G:

Conform Planului Urbanistic General al comunei Apahida, terenul este situat in extravilanul localitatii. Nu exista prevederi referitoare la modalitatile de ocupare a terenului, functiuni admise, circulatii.

3.3. Valorificarea cadrului natural:

Se propune punerea in valoare a cadrului natural existent si refacerea zonelor afectate de lucrarile de constructie propuse.

3.4. Modernizarea circulației:

Propunerea de rezolvare a accesului in zona studiata presupune urmatoarele interventii:

- supralargirea drumului neasflatat existent, de la o latime de aproximativ 5 m la un profil de 12 m, cu doua benzi de circulatie de 3.5 m latime, rigole pe ambele laturi de 1m latime, trotuare de o parte si de alta de 1.5 m latime + parcari si spatii verzi amenajate de-a lungul drumului;

- realizarea unui drum de acces la parcelele propuse, drum cu un profil transversal de 10,5m, cu dublu sens, cu doua benzi de 3.0 m latime si trotuar de 1 m, locuri de parcare in lungul carosabilului (2m) si un trotuar de 1,5m.

3.5. Zonificare funcţională–reglementări, bilanț teritorial, indicatori urbanistici:

Interventiile propuse au ca scop generarea unei zone pentru locuinte colective si dotări de cartier (amplasate in clădiri dedicate sau la parterul imobilelor), asigurarea unei circulatii pe străzi dimensionate corespunzător, realizarea unui spatiu verde cu acces public.

Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ este cel care reglementeaza posibilitatile de edificare in zona studiată.

Prin prezentul P.U.Z. se propune stabilirea de reglementări și indici urbanistici după cum urmează:

INDICATORI PROPUȘI:

UTR Lc (locuințe colective și dotări) – Structură funcţională preponderent rezidențială, incluzând locuire colectivă, activităţi administrative, comerciale (terţiare), alimentație publică, culturale, de învăţământ, de sănătate, de turism , sportive, situate în afara zonei protejate.

POT maxim = 30%

CUT maxim = 1,30 mp ADC/ mp

Regim de înălțime maxim: (S)D+P+3E+ER

Suprafața minimă a parcelei = 500 mp

Inaltimea maximă a construcțiilor va fi de 18,00m, măsurată de la cota terenului natural.

UTR Sp (spații plantate, agrement, sport) - Zona cuprinde spațiile verzi cu acces public, destinate practicării sportului sau recreerii. Se vor propune amenajări peisagere, terenuri de joacă/terenuri de sport, clădiri dedicate/anexe ale activităților sportive, spații administrative, construcții pentru activități culturale, sportive, alimentație publică

POT maxim = 10%

CUT maxim = 0,10 mp ADC/ mp

Regim de înălțime maxim: (S)D+P

UTR Is (servicii publice) – Structură funcțională mixtă pentru deservirea ansamblului cu funcțiuni de interes public: dispensar, sală de sport, creșă, grădiniță, servicii medicale, comerț, alimentație publică, lacas de cult

POT maxim = 35%

CUT maxim = 0,70 mp ADC/ mp

Regim de înălțime maxim: (S)D+P+1E

ZONIFICAREA FUNCTIONALĂ:

Bilanț teritorial propus:

Suprafete estimate:

Suprafata construita estimata = 4290,00 mp

Suprafata desfasurata estimata = 19.800 mp

Nr. de apartamente estimat: 330

Suprafata spatii comerciale estimata: 500,00 mp

Necesar locuri de parcare estimat: 345 locuri (330 locuri apartamente + 15 comert)

Număr parcări propuse: 380 locuri (330 locuri apartamente + 50 comert organizate in demisol, la sol si parcari laterale pe strazile propuse prin PUZ)

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare:

Pentru zona studiată se vor asigura utilitățile necesare prin prelungirea traseelor existente în zonă și prin racordarea la acestea, cu respectarea avizelor obținute de la instituțiile avizatoare.

Alimentarea cu apa si canalizare: reteaua de alimentare cu apa va fi prelungita din zona intravilanului, pe cheltuiala beneficiarilor. Canalizarea se va asigura prin intermediul unor microstatii de epurare.

Alimentarea cu gaze naturale: reteaua de gaze naturale va fi prelungita din zona intravilanului, conform documentatiilor tehnice ce urmeaza a fi elaborate si a avizului furnizorului de gaze naturale din zona.

Alimentarea cu energie electrica: reteaua de energie electrica va fi prelungita din zona intravilanului, conform documentatiilor tehnice ce urmeaza a fi elaborate si a avizului furnizorului de energie electrica din zona.

Telefonizare: reteaua de telefonizare va fi prelungita din zona intravilanului existent.

3.7. Obiective de utilitate publică:

Suprafata de teren adiacenta drumului neasfaltat de pe care se face accesul la zona studiata va fi cedata, in momentul supralargirii aceste strazi, in favarea domeniului public. Restul suprafetelor vor ramane in proprietate privata, inclusiv drumul de incintă din cadrul P.U.Z. si spatiul verde amenajat.

3.8. Consecinte economice si sociale:

Conform propunerii PUZ-ului, respectiv în urma avizării, primele consecințe ale dezvoltării terenului studiat vor fi:

- creșterea atractivității zonei din punct de vedere economic;

- atragerea familiilor tinere in zona, datorită facilitaților creeate de viitorul cartier care în afara zonei preponderente rezidențiale cuprinde spații verzi și dotări de cartier;

- crearea unei premise pentru dezvoltarea întregului areal;

- prin asigurarea terenului necesar lărgirii străzii Brătianu și prin realizarea unei străzi noi, se va gestiona eficient desfașurarea traficului auto in zona;

- prin amenajarea peisageră, plantarea peisageră a spațiului verde propus se va imbunătăți microclimatul zonei și calitatea aerului.

3.9. Categorii de costuri  si operatiuni propuse:

- In sarcina investitorilor:

- amenajarea spatiului verde propus;

- dezmembrarea terenurilor necesare dezvoltarii străzii Brătianu;

- realizarea intregii investitii ce face obiectul PUZ, inclusiv a străzilor nou propuse prin PUZ.

- In sarcina autoritatilor publice locale:

- realizarea in cel mai scurt timp posibil a infrastructurii majore de circulatie (strada I C Brătianu)

Operațiuni propuse: Se propune modificarea parcelarului existent prin alipirea parcelelor si realizarea operatiunilor notariale de dezmembrare a portiunilor de teren necesare executării strazilor conform P.U.Z. și a parcelarului propus.

4 – CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI:

În urma avizării documentației P.U.Z. se va obține un instrument eficient de gestionare urbană, care va conține pachetul de reguli-permisiuni și restricții, pe baza cărora se va elibera Autorizația de Construire către investitor.

Se consideră ca oportună realizarea investiției prezentate în documentația supusă avizării către Consiliul Local Apahida.

S.C. ATELIER SCHMIDT S.R.L.

Intocmit,

arh. Mihai SCHMIDT				Cluj-Napoca, Octombrie 2021

Membru O.A.R.-T.N.A. 8185

Sef proiect,

Susana Mariana N. Dumitrescu

Membru R.U.R.