REGULAMENT AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL:

PLAN URBANISTIC ZONAL – INTRODUCEREA TERENULUI IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL, COMASARE SI REPARCELARE

Locatitatea Apahida, com. Apahida, zona Darauas, jud. Cluj

U.T.R. – uri cuprinse în documentația P.U.Z.:

Lc – locuințe colective și dotări

Sp – spații plantate, agrement, sport

Is  - structură funcțională mixtă pentru deservirea ansamblului cu funcțiuni de interes public: dispensar, sală de sport, creșă, grădiniță, servicii medicale, comerț, alimentație publică

- DISPOZITII GENERALE

  - Rolul RLU

Regulamentul Local de Urbanism este sistemul unitar de norme tehnice si juridice care sta la baza elaborarii planurilor urbanistice zonale si de detaliu, precum si a regulamentelor aferente care se vor elabora ulterior in zona.

RLU stabileste, in aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor si de amplasare a constructiilor si amenajarilor aferente acestora.

In cazul de fata, RLU se aplica pentru terenul in suprafata de 26.000 mp format de parcela cu CF nr. 68909, teren amplasat in extravilanul comunei Apahida, judetul Cluj.

  - Baza legala a elaborarii

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, republicata

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata

- HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism

- PUG Apahida

  - Domeniu de aplicare

RLU se aplica in proiectarea si realizarea tuturor constructiilor si amenajarilor amplasate pe terenul ce face obiectul PUZ.

Zonificarea functionala propusa prin PUZ va asigura compatibilitatea dintre destinatia constructiilor si functiunea dominanta a zonei, asa cum este prezentata in plansa Reglementari urbanistice. Pe baza acestei zonificari s-au stabilit conditiile de amplasare si conformare a constructiilor.

- REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

- Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

Autorizarea si executarea constructiilor va avea in vedere pastrarea calitatii mediului natural si al echilibrului ecologic.

In zona nu exista cladiri monument istoric sau cu valoare de patrimoniu.

- Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public

Expunerea la riscuri naturale

Autorizarea executarii constructiilor sau a amenajarilor in zonele expuse la riscuri naturale, cu exceptia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisa.

Expunerea la riscuri tehnologice

Autorizarea executarii constructiilor in zonele de servitute si de protectie ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, apa, canalizare, cailor de comunicatie si a altor asemenea lucrari de infrastructura este interzisa.

Asigurarea echiparii edilitare

Autorizarea executiei constructiilor se va face doar in cazul existentei posibilitatii de racordare la retelele de apa, canalizare si energie electrica, in sistem local, colectiv sau centralizat.

Asigurarea compatibilitatii functiunilor

Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia asigurarii compatibilitatii dintre destinatia constructiei si functiunea dominata a zonei.

Procentul de Ocupare a Terenului (POT), Coeficientul de Utilizare a Terenului (CUT)

In cazul prezentului regulament, POT si CUT se stabilesc la:

- pentru zona predominant rezidentiala se prevede POT maxim de 35% si CUT maxim 1.40.

Lucrari de utilitate publica:

Autorizarea executarii altor constructii pe terenuri care au fost rezervate in prezentul Plan Urbanistic Zonal pentru realizarea de lucrari de utilitate publica, este interzisa. Autorizarea executarii lucrarilor de utilitate publica se face pe baza documentatiilor de urbanism aprobate conform legii.

- Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

Orientarea fata de punctele cardinale (extrast din PUG Apahida)

Orientarea constructiilor fata de punctele cardinale se va face, in conformitate cu regulile sanitare si tehnice, in vederea indeplinirii urmatoarelor cerinte:

- asigurarea insoririi (inclusiv aport termic)

- asigurarea iluminatului natural

- asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spatiile inchise (confort psihologic)

- asigurarea unor cerinte specifice legate de functiunea cladirii si amplasament, distante intre cladiri pentru a se evita umbrirea reciproca, etc.

Însorirea construcţiilor se analizează printr-un studiu specific, care determină pe baza calculelor astronomice părţile umbrite şi însorite ale construcţiilor, perioada de însorire de-a lungul zilei în diverse anotimpuri, precum şi umbrele purtate ale construcţiilor noi asupra imobilelor învecinate.

Iluminatul natural este asigurat de lumina difuză ce provine de la bolta cerească (independent de latitudine, anotimp sau amplasarea clădirii faţă de punctele cardinale), precum şi de radiaţiile solare directe.

Confortul psihologic se realizează prin vizibilitatea unei părţi a bolţii cereşti, neafectată de obstacole, ale căror efecte de obturare a vizibilităţii pot fi determinate prin calcule geometrice.

Conform articolului 2 din Ordinul nr. 536 din 06/23/1997 privind aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei: Amplasarea clădirilor destinate locuinţelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore zilnic, la solstiţiul de iarnă, a tuturor încăperilor de locuit. Distanţa dintre clădiri trebuie sa fie mai mare sau cel putin egală cu înălţimea clădirii celei mai înalte, pentru a nu se umbri reciproc.

Amplasarea fata de drumurile publice

Terenul are acces de pe un drum comunal, de importanta redusa.

Amplasarea fata de cai ferate

Terenul studiat se afla in afara zonei de siguranta a infrastructurii feroviare de 20 m si partial in interiorul zonei se protectie de 100 m.

Amplasarea fata de aliniament

Constructiile vor fi amplasate retrase fata de aliniamentul stradal cu minim 6 m.

La autorizarea parcelelor de colt se va avea in vedere asigurarea vizibilitatii in circulatia rutiera.

Regula stabilirii înăltimii maxime a construcţiilor, în raport cu distanţa faţă de orice punct al faţadei de pe aliniamentul opus ( H ≤ D; unde H = inaltimea constructiei autorizate; D = distanta pana la cladirile vecine), derivă din necesitatea respectării normelor de igienă (însorire, protecţia împotriva zgomotului şi nocivităţilor datorate circulaţiei şi transporturilor) şi a celor de securitate a construcţiilor.

Amplasarea in interiorul parcelei

Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin H.G. 525/27 iunie 1996 şi republicat în M. Of. Nr. 856/27 noi. 2002:

Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă:

- (a) distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioară ale parcelei, conform Codului Civil;

- (b) distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri.

Fata de limitele laterale ale parcelelor, cladirile se vor retrage cu o distanta minima egala cu jumatate din inaltimea cladirii, masurata la cornisa superioara sau la atic in punctul cel mai inalt, dar cu nu mai putin decat 6,0 m.

Garajele, inclusiv cele incluse in corpul principal de cladire, se vor putea alipi limitelor laterale de proprietate, cu conditia ca inaltimea calcanului rezultat sa nu depaseasca 2.80 m.

Cladirile se vor retrage de la limita posterioara a parcelei cu o distanta minima de 6,0m.

Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela

Distanta minima dintre doua cladiri aflate pe aceasi parcela va fi egala cu jumatate din inaltimea cladirii mai inalte, masurata la cornisa sau la atic in punctul ce mai inalt, dar nu mai putin decat 3 m.

- Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista acces direct de la un drum public sau privat.

Pe o parcela se pot prevedea un singur acces pietonal si maxim 2 accese carosabile. Accesul carosabil va avea o latime maxima de 6 m. Excepție fac parcelele care găzduiesc funcțiuni de interes public sau dotări de cartier, unde se pot amplasa 2 accese pietonale și 2 carosabile, în scopul delimitării fluxurilor.

Se acceptă amplasarea locurilor de parcare exterioare cu acces din drumul public sau privat, în scopul garării autovehiculelor paralel sau perpendicular pe drum.

Pentru caile pietonale si carosabile din interiorul parcelelor se recomanda utilizarea invelitorilor permeabile.

- Reguli cu privire la echiparea edilitara

Se vor prelungi toate retelele edilitare existente in zona pana la terenul studiat.

Toate cladirile vor fi racordate la retele tehnic-edilitare. Se va asigura evacuarea rapida si captarea apelor meteorice din spatiile rezervate pietonilor, din spatiile mineralizate si din spatiile plantate cu gazon.

Lucrarile de echipare edilitara a cladirilor se vor proiecta si organiza evitand traseele aparente, fiind ingropate.

- Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

- să aibă front la stradă;

- lungimea frontului la stradă să fie mai mare sau egală cu 15 m;

- suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 500 mp;

- să aibă formă regulată.

Prin exceptie, în cazul parcelelor în înteles urban existente ce nu îndeplinesc conditiile enumerate mai sus, constructibilitatea acestora va putea fi demonstrată prin Planuri Urbanistice de Detaliu, cu conditia conformării integrale la prevederile prezentului regulament privind utilizarea functională, amplasarea, echiparea si configurarea clădirilor, stationarea autovehiculelor, posibilitătile maxime de ocupare si utilizare a terenurilor.

Se admit operaţiuni de divizare sau comasare a parcelelor, numai cu condiţia ca toate parcelele rezultate să respecte condiţiile mai sus mentionate, specifice zonei.

Prin prezentul PUZ se propun:

- 6 parcele destinate locuintelor colective și locuințelor colective / parter comercial / dotari cu regim de inaltime maxim (S)D+P+3E+ER

- o parcela destinata unui spatiu cu acces public în scopul amenajării locurilor de recreere, practicare sport, loc de joacă, etc.

- o parcelă dedicată serviciilor de interes public.

- Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri.

Parcaje

Numarul parcajelor se determina in functie de capacitatea constructiei, astfel:

- 1 loc de parcare pentru apartamente cu o suprafata utila mai mica de 100 mp;

- 2 locuri de parcare pentru apartamente cu o suprafata utila mai mare de 100 mp

- pentru spatiile comerciale sau de dotari, se va asigura 1 loc de parcare la 35 mp arie utila, dar minim 2 locuri de parcare.

Spatii verzi

Conform Ordinului nr. 536 din 06/23/1997 privind aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare, la stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit se vor avea în vedere zone verzi de folosinţă generală luându-se in calcul minimum 2-2,2 mp teren/locuitor (în afara parcurilor publice). (PUG Apahida)

Se propune amenajarea unui spatiu verde cu caracter public in suprafata de 2572.26 mp.

In zonele de locuit se recomanda optimizarea densitatii de locuire, corelata cu mentinerea, intretinerea si dezvoltarea spatiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori si a perdelelor de protectie sanitara (Legea l37\l995). Se recomanda ca spatiul plantat sa ocupe minim 4o % din suprafata dintre aliniament si cladire, precum si plantarea a minim un copac pentru fiecare loo mp de teren in zona rezidentiala sau de dotari. (PUG Apahida)

Imprejmuiri

Împrejmuirile realizate spre aliniament vor fi de preferinţă transparente. Excepţiile pot fi reprezentate de funcţiunea clădirilor sau de modul tradiţional de realizare a împrejmuirilor în zonă.

Împrejmuirile realizate pe limitele laterale şi posterioară ale clădirii vor fi de preferinţă opace.

Se recomandă ca împrejmuirile cu caracter temporar să fie realizate din materiale suficient de rezistente şi de bine ancorate, prevăzute cu dispozitive de semnalizare şi protecţie a circulaţiei auto şi pietonale şi să fie vopsite în culori distincte de ale mediului ambiant.

Împrejmuirea proprietăților nu are caracter obligatoriu.

- ZONIFICAREA FUNCTIONALA

  - Unitati si subunitati functionale

UTR Lc – locuinte colective si dotări

Functiunea propusa:

- locuire in blocuri de locuinte, locuinte individuale, dotari publice, sanatate, servicii, comert, alimentatie publică.

Utilizari permise:

- Locuinte, anexe, servicii, comert, alimentatie publica, dotari publice, sanatate.

Serviciile, comerțul, alimentația publică și orice alte dotări cu acces public se vor realiza doar la parterele imobilelor, cu acces direct din exterior. Nu se admite accesul publicului prin casa scării.

Utilizari interzise: - orice functiuni incompatibile cu statutul de zona de locuinte:

- activitati poluante;

- activitati industriale cu risc tehnologic;

- activitati agrozootehnice intensive ;

- depozitare en-gros;

- activitati generatoare de trafic intens;

- activitati de productie in spatii deschise vizibile in circulatiile publice;

Caracteristicile parcelelor:

- suprafata minima 500 mp, frontul minim la strada 15 m;

Amplasarea constructiilor fata de aliniament:

- se va asigura o retragere de minim 3,0 m fata de aliniament.

Amplasarea constructiilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei:

- fata de limitele laterale ale parcelelor, cladirile se vor retrage cu o distanta minima egala cu jumatate din inaltimea cladirii, masurata la cornisa superioara sau la atic in punctul cel mai inalt, dar cu nu mai putin decat 6,0 m;

- garajele, inclusiv cele incluse in corpul principal de cladire, se vor putea alipi limitelor laterale de proprietate, cu conditia ca inaltimea calcanului rezultat sa nu depaseasca 2.80 m;

- cladirile se vor retrage de la limita posterioara a parcelei cu o distanta minima de 6,0m.

Circulatii si accese:

- parcelele sunt construibile daca au asigurat un acces minim de 3 m;

- stationarea autovehiculelor se va face in interiorul lotului sau pe locurile de parcare amenajate in cadrul străzii, intrarea si iesirea acestora in curte sa se poata face in conformitate cu prevederile noului Cod Rutier.

Amenajari:

- spatii verzi si agrement, locuri de joaca, terenuri de sport, toate in incinta proprietatii.

Indicatori de ocupare a terenului:

- POT maxim = 30%, CUT maxim = 1.30, regimul maxim de inaltime: (S)D+P+E3+ER

Înălțimea maximă admisibilă = 18,00m măsurată de la nivelul terenului natural.

Aspectul exterior al cladirilor:

- constructiile noi, lucrarile de modificare si reconstruire a cladirilor existente se vor integra in caracteristicile generale ale zonei si se vor armoniza cu cladirile invecinate;

- clădirile vor avea acoperiș tip terasă sau șarpantă;

- se interzice realizarea invelitorilor din placi de azbociment;

- anexele vizibile din spatiile publice se vor armoniza cu arhitectura cladirilor principale;

Spatii libere si plantate:

- se va limita ponderea suprafetelor mineralizate in curti, iar spatiile dintre constructii si aliniament se vor trata ca gradini de fatada.

- Spatiile neconstruite se vor planta cu arbori, de regula foioase, minim unul la 100mp;

- Pe terenurile inclinate se vor planta arbori si arbusti.

Echipare tehnico-edilitara:

- toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare;

- se va asigura evacuarea apelor pluviale in reteaua de canalizare;

- se va mentine curatenia rigolelor in fata fiecarei proprietati evitand blocarea podetelor si revarsarea apelor pe carosabil sau in curti.

Imprejmuiri:

- imprejmuirile spre strada vor fi transparente si vor avea o inaltime de maxim 2,2m, prevazute cu soclu opac de minim 0,3m;

- imprejmuirile laterale si posterioare vor fi opace si vor avea inaltimi de maxim 2,2m;

- imprejmuirea terenului nu are caracter obligatoriu.

UTR Sp – spatii plantate, agrement, sport

Utilizari admise:

- plantaţii înalte, medii şi joase;

- sistem de alei şi platforme pentru circulaţii pietonale şi velo;

- mobilier urban, amenajări pentru jocacă, odihnă, sport si alte activităţi în aer liber compatibile;

- edicule, componente ale amenajării peisagere;

- construcţii pentru activităţi culturale, sportive şi alimentaţie publică, construcții provizorii;

- grupuri sanitare, spaţii pentru administrare si întreţinere.

Se conservă de regulă actualele utilizări, ce pot fi dezvoltate, reorganizate sau modernizate, în conformitate cu necesităţile actuale.

Utilizari admise cu conditionari:

- acces auto pentru întreţinere, intervenţii, transport de materiale pe sistemul de alei şi platforme pietonale şi velo, cu condiţia ca acesta să aibă caracter ocazional şi limitat.

Pot fi luate în considerare conversii funcţionale, cu condiţia ca noile folosinţe să facă parte de asemenea din categoria activităţilor admise şi să fie compatibile cu spaţiile / amenajările / clădirile existente.

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia să deservească exclusiv spaţiul respectiv, să fie amplasate în subteran sau astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură.

Utilizari interzise:

- Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2;

- Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.

Caracteristicile parcelelor:

- suprafata minima 300 mp;

Amplasarea constructiilor fata de aliniament:

- se va asigura o retragere de minim 6 m fata de aliniament.

Amplasarea constructiilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei:

- fata de limitele laterale ale parcelelor, cladirile se vor retrage cu o distanta minima egala cu inaltimea cladirii, masurata la cornisa superioara sau la atic in punctul cel mai inalt, dar cu nu mai putin decat 4,5 m;

- cladirile se vor retrage de la limita posterioara a parcelei cu o distanta minima de 6,0m.

Circulatii si accese:

- este permis accesul auto pentru întreţinere, intervenţii, transport de materiale pe sistemul de alei şi platforme pietonale şi velo, cu condiţia ca acesta să aibă caracter ocazional şi limitat;

Indicatori de ocupare a terenului:

POT maxim = 10%,

CUT maxim = 0.10, regimul maxim de inaltime: (S)D+Parter

Aspectul exterior al cladirilor:

- constructiile noi, lucrarile de modificare si reconstruire a cladirilor existente se vor integra in caracteristicile generale ale zonei si se vor armoniza cu cladirile invecinate;

- clădirile vor avea acoperiș tip terasă sau șarpantă;

- se interzice realizarea invelitorilor din placi de azbociment;

- anexele vizibile din spatiile publice se vor armoniza cu arhitectura cladirilor principale;

Spatii libere si plantate:

- spatiile neconstruite se vor planta cu arbori si arbuști, minim unul la 50mp;

- pe terenurile inclinate se vor planta arbori si arbusti;

- în interiorul incintelor se vor realiza sisteme de alei pietonale/velo și mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc.)

Echipare tehnico-edilitara:

- cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare, excepție făcând anexele pentru depozitare și construcțiile cu caracter provizoriu;

- se va asigura evacuarea apelor pluviale in reteaua de canalizare;

- se va mentine curatenia rigolelor in fata fiecarei proprietati evitand blocarea podetelor si revarsarea apelor pe carosabil sau in curti.

Imprejmuiri:

- imprejmuirile spre strada vor fi transparente si vor avea o inaltime de maxim 2,2m, prevazute cu soclu opac de minim 0,3m;

- imprejmuirile laterale si posterioare vor fi opace si vor avea inaltimi de maxim 2,2m;

- imprejmuirea terenului nu are caracter obligatoriu, decât în cazul amplasării unor terenuri de sport ce necesită obligatoriu împrejmuire pentru siguranța spațiilor învecinate, caz în care terenul va fi imprejmuit cu gard de plasă având înălțimea maximă de 10m.

UTR Is – structură funcțională mixtă pentru deservirea ansamblului cu funcțiuni de interes public: dispensar, sală de sport, creșă, grădiniță, servicii medicale, comerț, alimentație publică

Functiunea propusa:

- funcțiuni de interes public: dispensar, sală de sport, creșă, grădiniță, servicii medicale, comerț, alimentație publică, lacas de cult, etc

Utilizari permise:

- dispensar, sală de spor, creșă, grădiniță, servicii medicale, comerț, alimentație publică

Utilizari interzise: - locuințe și orice functiuni incompatibile cu statutul de zona rezidențială:

- activitati poluante;

- activitati industriale cu risc tehnologic;

- activitati agrozootehnice intensive ;

- depozitare en-gros;

- activitati generatoare de trafic intens;

- activitati de productie in spatii deschise vizibile in circulatiile publice;

Caracteristicile parcelelor:

- suprafata minima 500 mp, frontul minim la strada 15 m;

Amplasarea constructiilor fata de aliniament:

- se va asigura o retragere de minim 6,0 m fata de aliniament.

Amplasarea constructiilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei:

- fata de limitele laterale ale parcelelor, cladirile se vor retrage cu o distanta minima egala cu jumatate din inaltimea cladirii, masurata la cornisa superioara sau la atic in punctul cel mai inalt, dar cu nu mai putin decat 4,5 m;

- cladirile se vor retrage de la limita posterioara a parcelei cu o distanta minima de 6,0m.

Circulatii si accese:

- parcelele sunt construibile daca au asigurat un acces minim de 3 m;

- stationarea autovehiculelor se va face in interiorul lotului sau pe locurile de parcare amenajate in cadrul străzii, intrarea si iesirea acestora in curte sa se poata face in conformitate cu prevederile noului Cod Rutier.

Amenajari:

- spatii verzi si agrement, locuri de joaca, terenuri de sport, toate in incinta proprietatii.

Indicatori de ocupare a terenului:

- POT maxim = 35%, CUT maxim = 0.70, regimul maxim de inaltime: (S)D+P+1E.

Aspectul exterior al cladirilor:

- constructiile noi, lucrarile de modificare si reconstruire a cladirilor existente se vor integra in caracteristicile generale ale zonei si se vor armoniza cu cladirile invecinate;

- clădirile vor avea acoperiș tip terasă sau șarpantă;

- se interzice realizarea invelitorilor din placi de azbociment;

- anexele vizibile din spatiile publice se vor armoniza cu arhitectura cladirilor principale;

Spatii libere si plantate:

- se va limita ponderea suprafetelor mineralizate in curti, iar spatiile dintre constructii si aliniament se vor trata ca gradini de fatada.

- Spatiile neconstruite se vor planta cu arbori, de regula foioase, minim unul la 100mp;

- Pe terenurile inclinate se vor planta arbori si arbusti.

Echipare tehnico-edilitara:

- toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare;

- se va asigura evacuarea apelor pluviale in reteaua de canalizare;

- se va mentine curatenia rigolelor in fata fiecarei proprietati evitand blocarea podetelor si revarsarea apelor pe carosabil sau in curti.

Imprejmuiri:

- imprejmuirile spre strada vor fi transparente si vor avea o inaltime de maxim 2,2m, prevazute cu soclu opac de minim 0,3m;

- imprejmuirile laterale si posterioare vor fi opace si vor avea inaltimi de maxim 2,2m;

- imprejmuirea terenului nu are caracter obligatoriu.

S.C. ATELIER SCHMIDT S.R.L.

Intocmit,

arh. Mihai SCHMIDT

Sef proiect,

Susana Mariana N. Dumitrescu

Membru R.U.R.